
驻马店市利民燃气有限公司液化气站项目
竣工环境保护验收监测报告表
	建设单位：
	驻马店市利民燃气有限公司

	编制单位：
	驻马店市利民燃气有限公司



二〇二三年七月
   

	建设单位
	：
	驻马店市利民燃气有限公司

	法人代表
	：
	魏建刚

	
	
	

	编制单位
	：
	驻马店市利民燃气有限公司

	法人代表
	：
	魏建刚


	建设单位
	编制单位

	电话：15893135955
	电话：15893135955

	邮箱15893135955@163.com
	邮箱：15893135955@163.com

	邮编：463100
	邮编：463100

	地址：河南省驻马店市遂平县文城乡黄溪河村陈庄村民组
	地址：河南省驻马店市遂平县文城乡黄溪河村陈庄村民组


目  录
1表1  建设项目基本情况


7表2  工程建设情况


16表3  主要污染源、污染物处理和排放


19表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定


21表5  验收监测质量保证及质量控制


23表6  验收监测内容


24表7  验收监测结果


28表8  验收监测结论




附图：
附图一  项目区域位置图

附图二  项目周边环境示意图

附图三  项目平面布置图

附图四  项目监测图

附件：
附件一  项目委托书

附件二  项目生产工况说明

附件三  环境影响评价报告表批复

附件四  项目检测报告

附表：
“三同时”验收登记表

表1  建设项目基本情况

	建设项目名称
	驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目

	建设单位名称
	驻马店市利民燃气有限公司

	建设项目性质
	新建√   改扩建   技改   迁建

	建设地点
	河南省驻马店市遂平县文城乡黄溪河村陈庄村民组

	主要销售产品名称
	液化石油气

	设计销售能力
	1000t

	实际销售能力
	800t

	建设项目环评时间
	2018年5月
	开工建设

时间
	2018年7月

	竣工时间
	2019年7月
	验收现场监测时间
	2023年7月26日至7月27日

	环评报告表审批部门
	驻马店市生态环境局遂平分局
	环评报告表

编制单位
	安徽三的环境科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算（万元）
	300
	环保投资总概算（万元）
	14.5
	比例
	4.8%

	实际总投资（万元）
	300
	实际环保投资（万元）
	15
	比例
	5.0%

	项目概况及验收范围
	驻马店市利民燃气有限公司投资300万元在河南省驻马店市遂平县文城乡黄溪河村陈庄村民组建设驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目。项目总占地3335㎡。主要建设内容为：办公室、营业房、值班室、配电间、消防水泵房、压缩机房、灌瓶间等。其中供水由厂区自备井供给，供电由文城乡变电站供给。本项目实际劳动定员为4人。全年有效工作日365天，每日工作时间为8小时，全年工作小时为2920小时。
本项目于2017年01月18日在遂平县发展和改革委员会备案，项目代码为：豫驻遂平能源【2017】01309。2018年5月，委托安徽三的环境科技有限公司对该项目进行了环境影响评价，并编制完成环境影响报告表。2018年7月13日，驻马店市环境保护局遂平分局以“遂环评表【2018】36号文”对该项目环境影响报告表进行了批复。本项目于2018年10月开工建设，2019年7月建成交工并投入试运行，配套环保设施及相关公用工程均已建设完成，废水、废气等环保设施运行正常。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

根据现场核查及相关法律法规要求，确定本次验收范围及内容如下：

（1）废气──废气污染防治措施落实情况，生产废气排放达标情况；厂界无组织废气达标情况。

（2）噪声──噪声防治措施落实情况及厂界噪声达标情况。

（3）固体废物──固体废物产生及处置情况。

（4）调查项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况等。

2023年7月初，我单位组织人员对项目建设情况进行了自查。根据该工程实际建设情况、环评批复要求及有关环境监测技术规定，制定了驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目验收监测方案。2023年7月26日至7月27日，委托河南永飞检测科技有限公司对本工程试运行期间污染源排放情况进行了验收监测并出具检测报告。针对该工程环保设施的建设及运行情况、污染物排放浓度和排放总量监测结果、环评报告表及批复的落实情况，对照有关国家标准，根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》技术规范，我单位编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

	验收监测

依据
	一、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2005年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）；
（9）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部）；

（11）关于印发《驻马店市建设项目环境保护设施验收指导意见（试行）》的通知（驻环文[2018]31号，2018年2月13日）。

二、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（2）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（6）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环境保护部）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）。

三、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目环境影响报告表》，安徽三的环境科技有限公司，2017年6月；

（2）《驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目环境影响报告表》审批意见，驻马店市环境保护局遂平分局，遂环评表【2018】36号文，2018年7月13日。
四、其他相关文件
（1）驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目竣工环境保护验收委托书；

（2）驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目竣工环境保护验收监测方案。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值

验收监测评价标准、标号、级别、限值
	一、环境质量标准

（1）大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。

（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准。

二、污染物排放标准
（1）废气：本项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求；执行标准值如下表。

表1-1   废气污染物排放标准

序号

污染物

标准来源

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限（mg/m3）

排气筒（m）

标准限值

1

非甲烷总烃

GB16297-1996

/

/
/

4.0

2

豫环攻坚办[2017]162号

/

/

/

2.0

（2）噪声：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，见表1-3。

表1-3     厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

厂界
类别

昼间

夜间

东、西、南、北厂界
2类

60

50

（4）固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单。
三、总量控制指标

本项目总量控制指标如下。

本项目无SO2、NOx排放中，不涉及废气总量控制指标;生活污水经化粪池处理后由当地村民清运肥田，不外排。因此，评价建议本项目不设总量控制指标。



表2  工程建设情况

	一、工程建设内容

1、地理位置及平面布置

本项目位于河南省驻马店市遂平县文城乡黄溪河村陈庄村民组。项目西侧、南侧、北侧均为农田，隔路东侧170米为大陈庄。项目地理位置合理，不会对周围环境产生较大影响。本项目主要建设内容为储罐区、工作区、办公区和消防区。储罐区主要建设内容为液化气储罐2个（50m3），残液罐1个(25m3)，布置在厂区南侧，远离办公区和周围环境敏感点，并设置有防火堤；办公区主要建设内容为办公室和营业房，布置在项目西侧；消防区主要建设内容为1个消防水池、1个消防泵房和1个配电间，消防区布置在厂区西南角，以满足消防应急需要。整个厂房功能分区明确，联系通畅，且将相互之间的干扰降到最低。项目平面布置合理。项目所在地理位置示意图见附图一，周边环境示意图见附图二。项目平面布置图详见附图三。

2、项目建设内容

根据现场调查，本项目生产厂房及配套辅助工程、公用工程、环保工程。主要建设内容为：生产车间、仓库等。项目组成及主要建设内容见表2-2。
表2-2     工程主要建设内容
类别

组成

建设内容及规模

主体工程
储罐区
储罐区主要为液化气储存场所，200m2,主要建设内容为2个50m3液化气储罐，1个25m3残液罐，均为卧式储罐。
灌装区
1座，1层，建筑面积39m2,用于充装液化气。
压缩机房
1座，1层，建筑面积21m2,石油液化气专用循环压缩机一套
辅助工程
办公及营业房
1座，3层，总建筑面积为648m2,用于办公
消防水泵房
1座，1层，建筑面积18m2,用于消防水泵一套
配电间

1座，1层，建筑面积14.4m2
公用工程
供水
由厂区1眼自备井供给，井深50m
供电
由当地变电站供给
排水
项目排水采用雨污分流制，雨水通过收集系统收集后排入附近沟渠；废水主要为生活污水，生活污水设置厕所，定期由专人清掏，用于肥田，不外排。
消防水池
1座，7m×9m×4.2m
废水治理措施
设置化粪池一座，生活污水经化粪池处理后由当地村民拉走肥田，不外排。
噪声治理措施
厂房隔声、车辆限速禁鸣
固废治理
生活垃圾；交环卫部门处理；液化气残液由石油公司回收
3、主要生产设备

根据现场调查及企业提供资料，本项目主要设备设施实际建设情况均与环评及批复保持一致，详见表2-3。

表2-3   主要设备实际建设与环评及批复对比情况

环评设计
实际建设

相符性
序号
设备名称
数量
设备名称
数量
/

1

液化气储罐（50m3卧式）
2个
液化气储罐

2个

不相符
2
残液罐（25m3卧式）

1个
残液罐

1个

不相符
3
液化气泵
3台
液化气泵
3台

相符

4
水环式真空泵
1台
水环式真空泵

1台

相符
5

压缩机
1台
压缩机

1台

相符

6

防爆电动机
3个
防爆电动机

3个

相符

7

机控式灌装泵
2台
机控式灌装泵

2台

相符

8

泵称
2台
泵称

2台

相符

9

充枪
4个
充枪

4个

相符

10
运输车辆
2辆
运输车辆

2辆

相符

二、原辅材料消耗

本项目主要原辅材料，资源能源消耗为水、电。根据建设单位提供资料，实际生产所需主要原辅材料及资源能源消耗见表2-4。

表2-4   本项目原辅材料及资源能源消耗一览表

序号

原料名称

消耗量/a
备注

1

液化石油气
1000t

外购
 原辅材料有毒有害理化性质见表2-5：

表2-5    项目主要原料和产品理化性质
名称
理化性质
主要成分
主要成分为丙烷和丁烷，还有少量的丙烯、丁烯、丁二烯，以及臭味剂四氢噻吩
物理性质
无色气体或黄棕色油液体。有殊臭味。闪电—74℃
化学性质
性质稳定
健康危害
有醉作用。中毒有头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等。慢性中毒可出现头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。
危险特性
极易燃烧，混合能成爆炸性混合物。遇明火、热源有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触发生剧烈的化学反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。
火灾类型
甲类



	三、主要工艺流程及产污环节

1、生产工艺


[image: image1.png]Wit PR R e | Ak 1 0
A U s | 54 e e






本项目生产工艺流程及产污环节图见图3-1所示。

图3-1     生产工艺流程图
主要工艺说明：

槽车运输:液化石油气从气源厂通过槽车运输到本项目厂区;

液化气装卸:液化石油气运输到厂区后，进入站内装卸台，通过卸车软管连接至液化气储罐，液化气泵从储罐抽取气态液化石油气并压入汽车槽车的液相空间，使槽车和储罐之间形成0.2Mpa的压力差，利用压力差将液化石油气从槽车卸入储罐;

储罐贮存:液化石油气卸入储罐后，在储罐内进行贮存;

充装:空钢瓶运至站内后，先经过检查，合格后进行倒残。将钢瓶中的死液通过正压法抽入残液罐，然后通过液化气泵将贮罐中的液化石油气向钢瓶内灌装达到设定的重量后，灌装称会自动切断气源，关闭钢瓶角阀。拆下连接管，检查:否漏气后再次进行重量检定，合格后即完成灌装作业。

残液罐中残定期有企业回收。

产污环节分析:

废气

项目液化气从槽车进入贮罐，再从贮罐通过烃泵灌瓶等工序均是在密闭系统进行，但槽车卸车完毕以及灌瓶区灌瓶完毕后，其喷头上残留有少量的液化气将打发到空气中。液化石油气主要成分为丙烷和丁烷，挥发气体主要污染物为非甲烷。烃，均属于无组织排放。槽车每个月装卸约4~5次(每次约20吨)，其装卸时间车短，且密闭装卸管道两端均有阀门控制，因此，站内无组织排放相对集中的是灌区。

  四、项目变动情况说明

本项目环评与批复所建液化气储罐容量为60m3，实际建设液化气容量为50m3

比环评与批复中约定的小10m3，本项目环评与批复所建残液罐储罐容量为30m3，实际建设液化气容量为25m3，比环评与批复中约定的小5m3，实际建设与环评不符，但总体建设容量比环评批复小，所产生的废气量和废气浓度也会变少，因此不属于重大变更。


表3  主要污染源、污染物处理和排放

	一、污染治理设施

1、废水

本项目无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水。厂区内建有化粪池一座，生活污水经化粪池预处理后，作为农肥使用，不排放。本项目废水治理措施可行。
2、废气

本项目废气主要为储气和卸气、灌装过程中泄放的石油气、拖车和前来加气的汽车产生的尾气、柴油发电机废气，以无组织非甲烷总烃计。

储气和卸气、灌装过程中泄放的石油气:项目采用卧式液化石油气储罐，并建设油气回抽装置，将灌装过程中多余和泄露的油气由油气回抽装置抽至残液灌。

拖车和前来加气的汽车产生的尾气:拖车和前来加气的汽车在站场内行驶会产生汽车尾气，汽车尾气中主要污染成分为HC、CO、NO2等，属于间断性无组织排放，由于这一特点，应通过控制车辆行驶速度降低影响，通过大气的自净作用可以净化，鉴于项目场地开阔，扩散条件良好，因此对大气环境影响甚微。

柴油发电机废气：该项目备用一台柴油发电机，仅在停电的时候，并有客户加气才会使用。柴油发电机产生的烟气中，烟尘、SO2和NO2浓度均达标。能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。发电机运行的时间每年，运行频次每年据估计仅为5小时，污染物排放量很少，由专用烟道排出，排放的废气对本项目周边环境影响很小。根据废气监测结果，厂界无组织非甲烷总烃的排放浓度能够相应标准限值要求。
3、噪声

根据现场调查，项目主要噪声源为压缩机、各种泵类、运输车量及备用发电机等设备。噪声源强在75~85dB(A)之间。本工程对项目建设专用压缩机操作间、泵房，对产噪声设备安装减振基础，对操作间进行吸声处理。压缩机风管安装消声器等措施，并经过围墙屏蔽、植物吸收、距离衰减后，厂界外噪声一般可降至60dB(A)以下，项目运营后产噪设备对周围声环境影响较小，建设项目运营后东、南、西、北界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、固体废物

根据现场调查，本项目在营运过程中产生的固体废物主要包括工作人员日常生活产生的生活垃圾，液化石油气残液。生活垃圾由市政环卫部门统一清运，残液交由有资质部门回收处理。由此可见，本项目固废得到了合理处置。项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周边环境造成明显不利影响。本项目固体废物产生及处置情况见表3-1。
表3-1   工程固体废物产生及处置情况

固废名称

类别

产生量t/a

处置措施

生活垃圾

一般固废

1.75
收集后，送垃圾填埋场处置

石油气残液
危险固废
一只15kg的钢瓶检测时残液量通常在0.3kg左右检验周期为3年，估算项目年倒残量为4t。由于项目刚投入运营，还未产生残渣。

集中收集后定期交由石油公司回收
综上所述，本项目固体废物均得到合理化、规范化处置，不外排，不会对周边环境造成明显不利影响，故本项目固体废物处置措施可行。

本项目废水、废气污染防治措施落实情况及治理效果汇总一览表见表3-2。

表3-2  建设项目采取的污染防护措施及治理效果一览表
类型

排放源

污染物名称

防治措施

治理效果

废气

锯断工序
粉尘

粉尘量较少，无组织排放
厂界排放
废水

生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮等

经化粪池预处理后用于周围农田施肥
零排放

噪声

机械设备

噪声
等效声级

高噪设备合理布局，采用基础减震或减震垫、设备隔音、厂房封闭等措施，并经过围墙屏蔽、植物吸收、距离衰减等

厂界达标

固废

生产固废

石油气残液

集中收集后由石油公司回收

合理处置

生活固废

生活垃圾
收集后，送垃圾填埋场处置

生态保护措施及效果：

项目建成后通过采取植树种草等绿化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善。
二、环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目各项环境保护措施项目建设单位已负责落实，已严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。

该项目实际总投资300万元，其中环保设施投资14.5万元，占实际总投资的4.8%。环评设计及批复环保设施及实际建设情况见表3-3。

表3-3  环评设计及批复环保设施及实际建设情况表

环评设计及批复

实际建设情况

类别
环保设施名称

投资额（万元）
建设内容

实际投资(万元)
废水治理

化粪池、导流沟、沉淀池
1
化粪池、导流沟、沉淀池
1
消防水池，应急池分别一座，容积至少458m3
2
消防水池，应急池分别一座，容积为500m3
7
噪声治理
设置压缩机房，门窗隔声、加气枪安装消声器
2
设置压缩机房，门窗隔声、加气枪安装消声器
2
固废治理

垃圾收集箱
0.5
垃圾收集箱
0.5
厂区绿化
绿化
1
绿化
1
其它
防火堤

3
防火堤

3
合  计

14.5
/
14.5

根据现场调查，本项目配套废气、废水、噪声及固体废物污染防治设施均已落实到位，厂界无组织废气实现达标排放，废水零排放，厂界噪声达标排放，固体废物均得到妥善处置。综上所述，本项目环保设施“三同时”落实情况较好，满足环评及批复要求。


表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	结论
本项目总占地面积约3335m2，总建筑面积1000m2，设有50m3的地下液化气储罐两台，25m3的地下残液罐一台，总容积125m3，配套有消防水池、值班室、卫生间、发电机房等辅助设施。符合用地规划，平局布局合理，选址可行。

2、项目所在区域内PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5超标，为不达标区；汝河水质指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，地表水水质良好；项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准，声环境质量较好。
3、施工期、营运期会产生废水、废气、噪声、固废等污染物，采取下面措施后对环境影响小。
施工期环境影响分析
1、水污染分析：施工期间施工废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排，对环境影响较小。

2、大气污染物影响分析：施工期主要污染物为扬尘和汽车尾气。扬尘处理措施：①晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。②粉尘物料输送过程各连接处必须严密。③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。⑧运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。
汽车尾气施工期排放量较小，由于所在地开阔，废气自行扩散对周围环境影响较小。

3、噪声污染分析：建设单位应要求施工单位低噪声机械设备；施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。在施工期结束后，这部分不利影响也会消失。
4、固废分析：本项目施工过程中固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾、土石方和施工人员产生的生活垃圾。建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的运至市政建筑渣场统一处理，经过处理后对环境影响小。生活垃圾收集后外运至垃圾中转站，对外界不会产生不利影响，土石方可回填于地面低洼处。采取以上措施后，固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。
营运期环境影响分析
1、废水：生活废水经化粪池处理后用于绿化施肥，不外排，冷却水循环使用不外排，因此营运期对水环境影响很小。

2、废气：柴油发电机烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准；灌装、泄放的非甲烷总烃为无组织排放，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求；汽车尾气排放量较小，项目地场地开阔，同时不会对周边环境敏感目标产生明显影响。因此，项目运营期对外环境的影响较小。
3、噪声：采取本项目提出的隔声、减震措施后能够将本项目营运期间的噪声降到最低，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准，对环境影响较小。
4、固废：该项目生活垃圾由环卫部门定期清运处理，残液由有资质部门处理。本项目固体废物去向明确，能得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。

具体落实以上措施后，可以将本项目环境污染的影响降至最低，对环境影响程度很小。
根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目液化石油气充装站属于鼓励类中的“二十二、城市基础设施”中的“城市燃气工程”，因此，本项目符合国家产业政策。本项目位于遂平县和兴镇赵庄村，根据遂平县和兴镇人民政府出具的规划意见书，本项目拟建位置土地为建设用地，因此本项目符合和兴镇规划（详见附件）。
建设工程的选址、总平面布置、工艺装置和安全设施，从安全生产角度符合国家有关法律法规和标准规范规定的安全要求。充装站总图布置功能分区明确，站内道路能保证正常情况下交通顺畅且充装站周围大部分为空地，与周围建筑物之间的距离符合相关规范要求，无安全、环境制约因素，项目平面布置合理。
综上，本项目无明显制约因素，从环保角度出发，本项目是可行的。
建议
1、加强环保设施的维护管理，是环保设施高效运行。
2、制定维修设备和环保设施的维护，保养的制度，并认真执行，加强环保治理设施的维护，保证处理设施高效运行。
3、遵守遂平县关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。
三、审批部门审批决定

本项目于2018年7月13日由遂平县环境保护局以“遂环评表[2018]36号”进行了批复，批复内容如下：

关于《驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目环境影响报告表》的审批意见

一、驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目，总投资300万元，其中环保投资14.5万元，该项目属于新建，占地面积3335ｍ²，主要建设内容包括液化气储罐2个、残液罐1个；办公室、营业房及配套工程等。建设地点位于遂平县文城乡黄溪河村陈庄村民组。该项审批事项在县政府网站公示期满，公示期间无异议。根据遂平县发展改革委员会出具的企业投资项目备案确认书（项目编号：豫驻遂平能源【2017】01309），文城乡出具的规划证明、文城国土所出具的用地证明、安监部门出具的安全备案登记及专家技术审查意见等相关文件可知，该项目符合国家产业政策及乡镇总体规划要求，原则批准安徽三的环境科技有限公司编制的《驻马店市利民燃气有限公司民用液化气站项目环境影响报告表》，建设单位要落实《报告表》中提出的各项环保污染治理设施和环保自理资金，严格执行建设项目环境管理规定。
二、项目实施过程中要重点做好以下几项工作：

   （一）废水：储罐喷淋用水经循环水池收集后循环使用；生活废水经化粪池处理后用于农田灌溉，不外排。

（二）废气：接收、充装均在密闭条件下操作，无组织排放非甲烷总烃可满足《大气污染综合排放标准》（GB12697-1996）表2中无组织周界外浓度限值要求。

（三）噪声：噪声通过加强管理后，噪声排放要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（四）固体废物：液化气残液收集后定期交由石油公司回收；生活垃圾集中收集后交环卫部门定时清运。

三、风险防范按《报告表》提出的措施落实。

四、如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时按新的排放标准执行。

五、该项目的日常监督管理工作由遂平县环保局文城环保执法所负责。

四、环评建议及环评批复落实情况

1、主要环评建议落实情况
本项目主要环评建议落实情况见表4-1。

表4-1    主要环评建议落实情况一览表
主要环评建议

落实情况

1、加强环保设施的维护管理，使环保设施高效运行。

2、制定维修设备和环保设施的维护，保养的制度，并认真执行，加强环保治理设施的维护，保证处理设施高效运行。

3、遵守遂平县关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。
已落实

2、主要环评批复落实情况

本项目主要环评批复落实情况见表4-2。
表4-2  主要环评批复落实情况一览表
主要环评批复

落实情况

一、建设单位要落实《报告表》中提出的各项环保污染治理设施和环保自理资金，严格执行建设项目环境管理规定。。
本项目建设地点、规模、生产工艺等均与环评及批复一致，建设过程中严格执行环境管理规定。
二、项目实施过程中要重点做好以下几项工作：

 （一）废水：储罐喷淋用水经循环水池收集后循环使用；生活废水经化粪池处理后用于农田灌溉，不外排。

（二）废气：接收、充装均在密闭条件下操作，无组织排放非甲烷总烃可满足《大气污染综合排放标准》（GB12697-1996）表2中无组织周界外浓度限值要求。

（三）噪声：噪声通过加强管理后，噪声排放要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（四）固体废物：液化气残液收集后定期交由石油公司回收；生活垃圾集中收集后交环卫部门定时清运。
已落实相关废水、废气、噪声及固体废物污染防治措施，废气、噪声均实现达标排放，废水零排放，固体废物得到妥善处置。
三、风险防范按《报告表》提出的措施落实。

已落实

四、如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时按新的排放标准执行。

已落实




表5  验收监测质量保证及质量控制
	一、监测分析方法及监测仪器

本次验收监测中，样品采集及分析采用国标(或推荐)方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。监测分析方法及监测仪器见表5-1。
表5-1　监测分析方法及使用仪器一览表

检测类别

检测项目

检测标准（方法）

检测依据

检出限

无组织废气

非甲烷总烃

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

气相色谱仪

GC9790Ⅱ
0.07 mg/m3
噪声

厂界环境噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
多功能声级计AWA5688

/
二、人员能力
所有参加监测人员均已按国家要求进行上岗培训并颁发相应职位上岗证书，做到持证上岗。
三、质量保证和质量控制

质量保证与质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：

1所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

2检测人员均经考核合格，并持证上岗。

3所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核四、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，采样和分析过程严格按照GB 12348-2008《工业企业厂界噪声标准》进行。检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内。噪声监测前、后用标准声源进行校准。校准结果见表5-3。
表5-3    多功能声级计AWA5688校准结果

校准日期

项目

单位

标准声

压级

测量声

压级

声压级差的绝对值
评价

2021.5.20
使用前校准

dB（A）
94.0

94.0

0

合格

使用后校准

94.0

93.9
0.1
合格

2021.5.21
使用前校准

dB（A）
94.0

94.0

0

合格

使用后校准

94.0

94.0

0

合格




表6  验收监测内容

	一、生产工况调查与分析

在验收监测期间，调查该工程环保设施是否按设计要求建设，是否能够正常运行，处理效率是否达到设计指标，检查生产负荷能否达到国家对竣工验收监测生产工况的有关要求。
二、废气监测

无组织废气排放监测内容见表6-1。
表6-1   厂界无组织废气排放监测内容

监测点位

监测因子

监测频次

无组织排放（厂界上风向布设1个点位，下风向布设3个点位）

非甲烷总烃
4次/天，连续2天

三、噪声监测
本项目噪声监测内容见表6-2。
表6-2  厂界噪声监测内容
监测点位

监测因子

监测频次

沿厂界东、西、南、北各布设1个监测点位，共4个监测点位

等效声级

每天昼、夜各1次，连续2天




表7  验收监测结果

	一、验收监测期间生产工况记录

本项目根据产品的生产量记录生产工况，根据建设单位提供信息，验收监测期间生产工况见表7-1。

表7-1   验收监测期间实际生产工况

监测日期

产品名称

设计产量

实际产量

生产负荷（%）

2021.5.20
液化石油气

0.66t/d

0.53t/d

81
2021.5.21
0.51t/d

78
（1）验收监测期间，本项目生产负荷均在75%以上。

（2）各项环保设施均已落实到位，且运行正常。
二、验收监测结果

1、废气排放监测结果
本项目无组织废气监测结果见表7-2。

表7-2  无组织废气监测结果
监测时间

监测时间
非甲烷总烃浓度（mg/m3）

2021.5.20
08:00-09:00

0.67
11:00-12:00

0.71
14:00-15:00

0.68
17:00-18:00

0.59
2021.5.21
08:00-09:00

0.64
11:00-12:00

0.67
14:00-15:00

0.66
17:00-18:00

0.63
标准限值

4.0
达标情况

达标

由表7-2可知，验收监测期间，本项目厂界非甲烷总烃监测浓度最高值为0.71mg/m3，满足本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准限值；豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织监控要求。厂界无组织废气监测浓度达标。
2、厂界及敏感点噪声监测结果

本项目厂界四周及敏感点噪声监测结果见表7-3。

表7-3  噪声监测结果一览表（单位：dB(A)）

监测日期

采样点位

昼间［测量值dB（A）］

夜间［测量值dB（A）］

标准限值

昼间

夜间

2021.5.20
东厂界

53
41
60
50
南厂界

51
42
西厂界

52
44
 北厂界

55
43
2021.5.21
东厂界

52
43
60
50
南厂界

52
41
西厂界

53
44
 北厂界

54
45
由表7-3可知，验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声测定范围为51～55dB（A），夜间噪声测定值范围为41～44dB（A），东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目厂界四周噪声实现达标排放。
3、固体废物处置情况检查
本项目在营运过程中产生的固体废物主要包括工作人员日常生活产生的生活垃圾，液化石油气残液。生活垃圾由市政环卫部门统一清运，残液交由有资质部门回收处理。由此可见，本项目固废得到了合理处置。不会对周边环境造成明显不利影响。本项目固体废物产生及处置情况见表3-1。
表3-1   工程固体废物产生及处置情况

固废名称

类别

产生量t/a

处置措施

生活垃圾
一般固废

1.75
交由环卫部门
石油气残液

危险固废
一只15kg的钢瓶检测时残液量通常在0.3kg左右检验周期为3年，估算项目年倒残量为4t。由于项目刚投入运营，还未产生残渣
交由有资质部门回收
综上所述，本项目固体废物均得到合理化、规范化处置，不外排，不会对周边环境造成明显不利影响，故本项目固体废物处置措施可行。

4、污染物排放总量

本项目营运期废水主要为生活污水，经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。故不再分配总量控制指标。

  


表8  验收监测结论

	一、结论

1、项目概况

该项目位于驻马店市遂平县文城乡黄溪河村陈庄村民组，项目总投资为300万元，占地面积3335 m2。主要建设内容包括车间、办公用房、并配套有消防水池、办公楼、值班室等辅助设施。。建设生产规模为年供应液化气约200t。项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等均已建成并试运行。项目实际投资300万元，其中环保投资14.5万元。

2、环保设施验收结论

验收监测期间，本项目各生产设施及环保设施运行正常。项目各项环保设施配备齐全，环保设备的日常维护、维修由专人负责。故本项目营运期环保设施运行稳定，措施可行。
3、验收监测期间生产工况

验收监测期间，本项目已建成并落实了环评及审批意见中提出的各项污染防治措施，生产设备正常稳定运行，废水、废气、噪声、固废等环保设施运行正常。根据企业提供资料，目前本项目的平均生产负荷在75%以上。
4、污染物排放监测结论

（1）废气：验收监测期间，本项目厂界非甲烷总烃监测浓度最高值为0.71mg/m3，满足本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准限值；豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织监控要求。厂界无组织废气监测浓度达标。

（2）噪声：验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声测定范围为51～55dB（A），夜间噪声测定值范围为41～44dB（A），东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目厂界四周噪声实现达标排放。
（3）固体废物：本项目在营运过程中产生的固体废物主要包括工作人员日常生活产生的生活垃圾，液化石油气残液。生活垃圾由市政环卫部门统一清运，残液交由有资质部门回收处理。项目营运期产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周边环境造成明显不利影响。

5、污染物总量
本项目营运期废水主要为生活污水，经化粪池处理后用于周边农田施肥，均不外排。故不再分配总量控制指标。
6、验收监测总论

本次验收监测认为“遂平县利民燃气有限公司液化气站项目”环保手续基本齐全，建设过程中严格执行“三同时”管理制度，基本落实了环境影响报告和批复要求，主要环保设施建设达到了项目竣工环保验收的要求，各项污染防治设施均已建成并运行正常，主要污染物实现达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标。从环境保护的角度分析，本项目具备建设项目竣工环境保护验收条件。

二、建议
（1）加强对环保设施的运行管理和日常维护，确保环保设施的正常运行及污染物的达标排放。

（2）加强一般固废的暂存及管理，确保固废的妥善处置。

（3）教育职工加强环保意识，加强环保管理，严防突发性污染事故发生。自觉接受环保部门的监督管理，与当地环保行政主管部门密切配合，搞好全厂的环境保护工作。
（4）加强环境管理工作，做好粉尘、噪声的定期监测，确保达标排放，减少对周边环境的影响。



[image: image2.png]BN 463100 EEN0396

N ZHpof EEATER, BEDET, TRI21FH
B ATk A060967 . RERBES AKHENS
i R s e &, £PHEBL4T, FHARIIER, EH
°‘ﬁ§; e R S 208, RABHAES, L, i, kBFs |-
o g |

o

AMIEDMAXHTUER. L85
B, SH%, REREA PREEE"
Vil SRR S

AN
i

S o

o¥ieS
Mg NG5 O

g BERE o o
5 3
Mo e 90 B8 |
= PR g





[image: image3.png]HAE | THAIE

. x
[nl
I
D 11l

B
Wk 2
ity

B

1]

HE= RAMXFEHEE




[image: image4.png]


[image: image5.png]EN mEFRRTEE





委托书

河南永飞科技检测公司：

    我单位“遂平县益民液化气站项目”建设已竣工。经试运营及调试，各类环保治理设施运行稳定。目前已具备验收条件。为此，委托贵公司对我公司该项目进行验收监测，并出具验收监测报告。
委托方：遂平县利民燃气有限公司

                                     2023年6月18日

验收工况说明

我单位对验收监测期间工况做出如下说明：

	监测日期
	产品名称
	设计产量
	实际产量
	生产负荷（%）

	2021.5.20
	液化石油气
	0.66t/d
	0.53t/d
	81

	2021.5.21
	
	
	0.51t/d
	78


遂平县利民燃气有限公司
2023年6月18日

[image: image6.jpg]r'ﬁi&%m:

EIF & (2018) 36 &

KT (HETH I vhi R AR B2 B R AL S5
BN 5 R) HHHEE I

— BLETARBAARAD RAMMAERE, S8 3005
To, EEFRERE 14.5 A6, ZRE R THE, SHER 3350w, £F
HERANBLERAEE LA R LA FAE. BELERRET
BE. ER A TERFEURS HRARKENRA. 20 E ¥ H#E
BUE LR s AT B, ARHIE LR REREXFELRL
ZRAMAHAOVHEATEEERAY (FEHT: REXTES
[2017101309), SCH % B A9 BREM . SURE £ 57 i A 8 HIE
ZUH T H RN Z AL FREREREARFER LR XMT R, &
RE A B R LR SRR ER, FOU o %8 = 03
BT TR B G g BT 5 ] R AT R 3] R A B R
WA ), HREA RS (RE A ik AT R R
RIS A, P HRATHOR B RS AL

| = REEEdAET, BEAHENLTIURTAE:

(=) Bk fik o3 2 06 3R A b AR G 6 R G5 4 78 B K

Sof s Ab3E J A AR R B, A




[image: image7.jpg](:)E%:§%~E§ﬁﬁﬁmm%#Fﬁ¢»%mﬁ$ﬁ$W
BERIE TR (K55 34 %% 63 HARA Y (0B16297-1996 ) K1e %
LR TR AL E K,

(Z2) RA: REBIBERSE, KT LD (Db
FERBR A H AT R (GB12348-2008) o 2 KAFRBAEE K.

() BEREY: BAARIOKES R b A h A E B 45
SRR AR B 2 1T B R

= REBEE CRERY 3% HHHE L

W, R4 B K R KA AT AT R H K R i A
B, BN T B AR R AT

. ZBE BB MR R TAE P IR R SURIRR R A

%
=3
5
™





噪声、废气





废气





噪声





噪声





噪声、废气





噪声





附图一   项目区域位置图





附件一  项目委托书








附件二  项目工况说明





附件三  环境影响评价报告表批复










