
河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件

包装材料项目

竣工环境保护验收监测报告表

	建设单位：
	河南广宏包装新材料有限公司

	编制单位：
	河南广宏包装新材料有限公司



二〇二三年八月
   

	建设单位
	：
	河南广宏包装新材料有限公司

	法人代表
	：
	李少彬

	
	
	

	编制单位
	：
	河南广宏包装新材料有限公司

	法人代表
	：
	李少彬


	建设单位
	编制单位

	电话：13926573555
	电话：13926573555

	邮箱：ydsh127@126.com
	邮箱：ydsh127@126.com

	邮编：463702
	邮编：463702

	地址：泌阳县学苑路与兴业大道交叉口往东50米路南
	地址：泌阳县学苑路与兴业大道交叉口往东50米路南


目  录
1表1  建设项目基本情况


7表2  工程建设情况


16表3  主要污染源、污染物处理和排放


19表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定


21表5  验收监测质量保证及质量控制


23表6  验收监测内容


24表7  验收监测结果


28表8  验收监测结论




附图：
附图一  项目区域位置图

附图二  项目敏感点示意图

附图三  项目平面布置图

附图四  项目现场图

附件：
附件一  项目委托书

附件二  项目生产工况说明

附件三  环境影响评价报告表批复

附件四  项目检测报告

附表：
“三同时”验收登记表

表1  建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目

	建设单位名称
	河南广宏包装新材料有限公司

	建设项目性质
	新建√   改扩建   技改   迁建

	建设地点
	河南省驻马店市泌阳县学苑路西段与工业路交叉口往东50米路南 

	主要产品名称
	塑料袋

	设计生产能力
	年生产2亿件

	实际生产能力
	年生产2亿件

	建设项目环评时间
	2022年8月
	开工建设

时间
	2022年10月

	竣工时间
	2023年5月
	验收现场监测时间
	2023年5月11日至5月12日

	环评报告表审批部门
	泌阳县先进制造业开发区管理委员会
	环评报告表

编制单位
	河北诚羿环保工程有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算（万元）
	8000
	环保投资总概算（万元）
	150
	比例
	1.9%

	实际总投资（万元）
	8000
	实际环保投资（万元）
	120
	比例
	1.5%

	项目概况及验收范围
	河南广宏包装新材料有限公司位于驻马店市泌阳县学苑路西段与工业路交叉口往东50米路南。企业拟投资8000万元新建“河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目”。本项目租赁河南金宝师食品有限公司现有厂房。项目面积约5500m2。项目主要建设内容包括：主体工程（生产车间）、辅助工程（仓库）、公用工程（供水、供电）和环保工程等。其中供水、供电均由市政供给。本项目实际劳动定员为50人。全年有效工作日300天，每日工作时间为8小时，全年工作小时为2400小时。

该项目于2022年8月24日在泌阳县先进制造业开发区管理委员会备案，备案文号为：2208-411726-04-01-883193。项目建成后，可达年生产2亿件包装材料的规模。
公司于2022年8月25日，委托河北诚羿环保工程有限公司对该项目进行了环境影响评价，并编制完成环境影响报告表。2022年9月21日，驻马店市泌阳县先进制造业开发区管理委员会以“泌开审【2022】3号文”对该项目环境影响报告表进行了批复。

本项目于2022年10月开工建设，2023年5月建成交工并投入试运行，配套环保设施及相关公用工程均已建设完成，废水、废气等环保设施运行正常。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

根据现场核查及相关法律法规要求，确定本次验收范围及内容如下：

（1）废气──废气污染防治措施落实情况，生产废气排放达标情况；厂界无组织废气达标情况。

（2）废水──废水防治措施落实情况。
（3）噪声──噪声防治措施落实情况及厂界噪声达标情况。

（4）固体废物──固体废物产生及处置情况。

（5）调查项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况等。

2023年5月，我单位组织人员对项目建设情况进行了自查。根据该工程实际建设情况、环评批复要求及有关环境监测技术规定，制定了河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目验收监测方案。2023年5月11日至5月12日，委托河南永飞检测科技有限公司对本工程试运行期间污染源排放情况进行了验收监测并出具检测报告。针对该工程环保设施的建设及运行情况、污染物排放浓度和排放总量监测结果、环评报告表及批复的落实情况，对照有关国家标准，根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》技术规范，我单位编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

	验收监测

依据
	一、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2005年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）；
（9）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部）；

（11）关于印发《驻马店市建设项目环境保护设施验收指导意见（试行）》的通知（驻环文[2018]31号，2018年2月13日）。

二、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（2）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（6）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环境保护部）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）。

三、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目环境影响报告表》，河北诚羿环保工程有限公司，2022年8月；

（2）《河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目环境影响报告表》审批意见，驻马店市泌阳县先进制造业开发区管理委员会，泌开审【2022】3号文，2022年09月21日。

四、其他相关文件
（1）河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目竣工环境保护验收委托书；

（2）河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目竣工环境保护验收监测方案。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值

验收监测评价标准、标号、级别、限值
	一、环境质量标准

（1）大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。

（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准。

二、污染物排放标准
（1）废气：项目废气主要污染因子为非甲烷总烃，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中相关标准；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准；《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表 1标准；《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准。表1-1标准值如下表。
表1-1   废气污染物排放标准
污染物

标准名称
标准值

非甲烷总烃

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
有组织：排放限值100mg/m3

无组织：4.0mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性 有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）
有组织50mg/m3，处理效率70%

无组织：2.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
监控点处1h平均浓度值 10mg/m3；监控点处任意一次浓度值 30mg/m3
《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）
最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率 1.0kg/h

《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表 1
车间或生产设施排气筒排放限值70mg/m3
（2）废水：本项目生活废水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。

（3）噪声：本项目所在地区域属于3类声环境功能区，因此本项目东、西、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表1-2。

表1-2     厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3类

65
55
（4）固废：固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，一般固废执行《—般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及及修改单相关要求。

三、总量控制指标

（1）废气污染物

本项目建成后废气总量控制指标为挥发性有机废气非甲烷总烃 0.29t/a。

（2）废水污染物

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及农田施肥，不外排，故本项目不再分配水污染总量控制指标。




表2  工程建设情况


产品名称

		环评年产量
	实际年产量
	备注
	
	1

	塑料袋
	2亿件/a
	2亿件/a

	一致


	2、水源及水平衡

根据公司自查的数据，项目用排水如下：

本项目用水主要为生活用水。

项目职工50人，年工作300天，每天工作8小时，均不在厂区食宿。项目职工每天用水量约2.5m³/d，生活污水产生量约2m³/d，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。

项目的水平衡图见图2-1。
[image: image1.png]> BHES JEE

ENRI

> BHES

SIS B

> Bl B

L

S>HNES IR

BENE




          



图2-1  项目实际用水平衡图  单位m³/d   

主要工艺流程及产污环节 

本项目产品为塑料袋，生产工艺流程如下：

[image: image27.png]#il

RETR

HETFR

R

HLE





图2-2  生产工艺流程及产污环节图
生产工艺说明：

吹膜：塑料颗粒在吹膜机内利用电热片进行加热至熔融状态，在此过程中会产生少量的无组织废气，可降解原料加工温度在 170℃~210℃之间，非降解原料在温度控制在 120℃~140℃之间（熔融不完全的颗粒进行二次加热融化），并利用螺杆转动输送到模具处，利用模具吹出成型，吹出的薄膜利用传动装置向上进行牵引，同时进行冷却，得到半成品塑料薄膜。

印刷：根据客户要求，将塑料膜导入印刷机进行印刷作业，在塑料膜表面印上符合客户要求的文字和图案。本项目印刷工序（印刷不涉及制版、洗版、调墨等工序）采用凹版常温印刷，自然干燥，无需烘干。项目彩印工序使用醇溶油墨进行印刷。

复合：将塑料表膜和底膜复合在一起，采用干式复合，产生有机废气和噪声。
分切、制袋：使用热裁剪的方式将薄膜分切成合适的尺寸，再用制袋机将收卷后的薄膜按客户需求制成不同规格的塑料袋并形成成品。

检验：将制好的塑料袋进行检验，合格的包装入库。
根据项目工艺流程并结合项目厂区实地勘查，本项目营运期产生的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。

（1）废气：主要为吹膜废气、印刷废气、复合废气、制袋废气。
（2）废水：主要为员工生活污水。
（3）固废：主要为废包装材料、废活性炭、废UV灯管、废油墨及稀释剂桶、废过滤棉、生活垃圾。
（4）噪声：主要来源于吹膜机、印刷机、分切机、制袋机等机械设备运行过程中产生的噪声。
  四、项目变动情况说明

经现场核查，项目实际建设情况与项目环评相比未发生重大变化，较原环评发生变动如下：

变更内容：环评中本项目生活废水经化粪池处理后进入泌阳县第二污水处理厂进一步达标处理；项目实际建设中生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。项目变更不属于重大变更，对周围环境影响不大。

综上所述：项目实际生产工艺及生产设施配置均不属于重大变动，污染防治措施相应调整，结合监测结果可知，项目有组织废气、无组织废气均达标排放，项目以上变动调整情况均不属于重大变动。



表3  主要污染源、污染物处理和排放

	一、污染治理设施

1、废气

本项目产生的废气主要为吹膜废气、印刷废气、复合废气、制袋废气。
所有生产设备均置于密闭生产车间，同时废气收集系统的输送管道密闭并在负压下运行，吹膜工序、制袋工序、复合工序、印刷工序上方设置集气罩，废气经负压收集后经“活性炭吸附装置+UV光氧装置”进行处理后，经1根15m高排气筒P1排放。
2、废水

本项目废水主要为职工日常生活产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。

3.  噪声污染防治措施

企业夜间不生产，生产期间噪声源强主要为吹膜机、印刷机、分切机、制袋机等机械设备运行过程中产生的噪声，优选低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。在采取治理措施后，厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边环境影响较小。

4、固废防治措施

项目固废主要为废包装材料、废活性炭、废UV灯管、废油墨及稀释剂桶、废过滤棉、生活垃圾。

①废包装材料：项目废包装材料主要来源于原辅材料的包装，主要成分为金属、塑料等。项目废包装材料产生量为 3t/a，集中收集后外售处置。
②废活性炭：项目废活性炭产生量为0.8t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

③废UV灯管：项目UV灯管产生量约为 0.3t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

④废油墨及稀释剂桶：项目油墨桶、稀释桶约0.96t/a，集中收集暂存于危险废物暂存间内，由供应厂家定期回收。

⑤废过滤棉：废气处理设备的过滤棉需定期更换，废过滤棉产生量为 0.1t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

⑥员工生活垃圾：本项目劳动定员50人，办公生活垃圾产生量约15t/a，由环卫工人定期清运。
企业在厂内设置一般固废暂存间1座（5㎡），一般固废暂存在固废暂存间内，各类固废分类有序堆放，同时设置一般固废标识，一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求；设置危废暂存间1座（10㎡），危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位妥善处置。危废暂存间的设计符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。

综上所述，企业固废经过合理的处理、处置措施后，不会对周围环境造成二次污染。项目固废处理措施合理可行。

二、环保设施投资及“三同时”落实情况

企业各项环境保护措施项目建设单位已负责落实，已严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。

企业根据工程排污特点以及外环境的要求，采取相应的环境保护设施该项目实际投资8000万，其中环保设施投资120万，占实际总投资的1.5％。环评设计及批复环保设施及实际建设情况见表3-1。
表3-1   环评设计及批复环保设施及实际建设情况表

环评设计及批复

实际建设情况

类别

污染源

防治措施

计划投资（万元）

建设内容

实际投资（万元）

废气

吹膜、制袋、复合、印刷工序废气

车间全封闭安装负压集气系统，有机废气经统一密闭收集+活性炭吸附装置+UV光氧装置+15米高排气筒达标排放

110
车间全封闭安装负压集气系统，有机废气经统一密闭收集+活性炭吸附装置+UV光氧装置+15米高排气筒达标排放。
90
废水

生活污水

化粪池

10
化粪池

10
固废

生活垃圾
增设垃圾桶若干
1
增设垃圾桶10个
1
一般固废

一般固废堆场5㎡
3
一般固废堆场5㎡

3
危险废物
危废暂存间10㎡
6
危废暂存间10㎡
6
噪声

设备噪声
基础减振、厂房隔声
20
基础减振、厂房隔声
10
合计

/
150
/
120
根据现场调查，企业在建设过程中，严格按照环评设计及批复落实相关环保设施，基本与环评设计及批复保持一致。各项废气污染防治措施均已落实到位，并正常运行，各项废气均能够达标排放；厂界噪声实现达标排放，固体废物得到妥善处置，厂区绿化完成较好。综上所述，企业环保设施“三同时”落实情况较好，满足环评及批复要求。




表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	一、环评结论

综上所述，河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目符合国家产业政策和相关条例、规划的要求，项目运营期在严格采取本次评价提出的各项污染治理措施后，各项污染物可稳定达标排放，对区域环境影响较小。因此，评价认为，建设单位须认真贯彻执行国家和地方的相关法律、法规，在项目投产运行中切实落实环境影响报告提出的各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保各项要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。
二、审批部门审批决定

本项目于2022年9月21日，由驻马店市泌阳县先进制造业开发区管理委员会以“泌开审[2022]3号文”进行批复，批复内容如下：

泌阳县先进制造业开发区管理委员会关于河南广宏包装新材料有限公司年生产

2亿件包装材料项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复

河南广宏包装新材料有限公司：
你公司（统一社会信用代码：91411726MA9LR9M71B）关于《河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目环境影响报告表(报批版)》（以下简称《报告表》）的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我单位重新审核。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。
三、环评建议及环评批复落实情况

1、主要环评建议落实情况
本项目主要环评建议落实情况见表3-1。
表3-1    主要环评建议落实情况一览表
主要环评建议

落实情况

综上所述，河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目符合国家产业政策和相关条例、规划的要求，项目运营期在严格采取本次评价提出的各项污染治理措施后，各项污染物可稳定达标排放，对区域环境影响较小。因此，评价认为，建设单位须认真贯彻执行国家和地方的相关法律、法规，在项目投产运行中切实落实环境影响报告提出的各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保各项要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

已落实

2、主要环评批复落实情况

本项目主要环评批复落实情况见表3-2。
表3-2  主要环评批复落实情况一览表
主要环评批复

落实情况

你公司（统一社会信用代码：91411726MA9LR9M71B）关于《河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目环境影响报告表(报批版)》（以下简称《报告表》）的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我单位重新审核。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。
本项目建设地点、生产工艺等均与环评及批复一致，废水不外排，建设过程中严格执行环境管理规定。



表5  验收监测质量保证及质量控制
	一、监测分析方法及监测仪器

本次验收监测中，样品采集及分析采用国标(或推荐)方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。监测分析方法及监测仪器见表5-1。
表5-1　监测分析方法及使用仪器一览表

序号

检测类别

检测因子

检测方法及编号

检测仪器及型号/编号
检出限

1
废气有组织排放

废气流量
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 》（7 排气中流速流量的测定）

GB/T 16157-1996及修改单 
低浓度烟尘（气）测试仪TW-3200D型
YFYQ-062-2020
低浓度烟尘（气）测试仪

TW-3200D型
YFYQ-062-04-2020
/
2
非甲烷总烃
《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017

气相色谱仪
GC9790II
YFYQ-005-2020
0.07

mg/m³
(以碳计)

3
废气无组织排放

非甲烷总烃
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

气相色谱仪
GC9790II
YFYQ-005-2020

0.07

mg/m³
(以碳计)

4
噪声

厂界环境噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

多功能声级计AWA5688

YFYQ-044-2020

/
二、人员能力
质量保证和质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：

1、所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

2、检测人员均经考核合格，并持证上岗。

3、所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。


表6  验收监测内容

	一、生产工况调查与分析

在验收监测期间，调查该工程环保设施是否按设计要求建设，是否能够正常运行，处理效率是否达到设计指标，检查生产负荷能否达到国家对竣工验收监测生产工况的有关要求。
二、废气监测

本项目废气监测内容见表6-1。

表6-1废气监测内容
监测点位

监测因子
监测频次

P1印刷工序排气筒1#进口、2#进、出口

非甲烷总烃
连续检测2周期，每周期检测3次。

厂界上风向设1个参照点，

下风向设3个监控点

非甲烷总烃
连续检测2天，

每天检测4次。
三、厂界噪声监测
本项目厂界噪声监测内容见表6-2。
表6-2  厂界噪声监测内容
监测点位

监测项目
监测频次

东、南、西、北厂界

厂界环境噪声

连续检测2天，

每天昼、夜各检测1次。



表7  验收监测结果

	一、验收监测期间生产工况记录
企业根据生产量记录生产工况，根据建设单位提供信息，项目验收监测期间生产工况见表7-1。

表7-1   验收监测期间实际生产工况

产品名称

生产工况

2023.5.11
2023.5.12
塑料袋
实际产量（件/d）

510000
530000
设计产量（件/d）

666667
生产负荷（%）

76.5
79.5
（1）验收监测期间，本项目生产负荷均在75％以上。

（2）各项环保设施已落实到位，且运行正常。
二、验收监测结果

1、废气排放监测结果
本项目有组织废气监测结果见下表。
表7-2  废气有组织排放检测结果（一）
采样日期

检测点位

废气流量

（Nm³/h）

非甲烷总烃（以碳计）
排放浓度

（mg/m³）

排放速率

(kg/h)

2023.05.11
P1印刷工序排气筒1#进口

1.03×104
37.6
0.387
1.01×104
36.8
0.372
1.08×104
37.5
0.405
均值

1.04×104
37.3
0.388
P1印刷工序排气筒2#进口
1.09×104
35.5
0.387
1.02×104
34.0
0.347
1.07×104
35.5
0.380
均值

1.06×104
35.0
0.371
P1印刷工序排气筒2#出口

1.83×104
3.93
0.0719
1.94×104
3.60
0.0698
1.87×104
3.83
0.0716
均值

1.88×104
3.78
0.0711
2023.05.12
P1印刷工序排气筒1#进口
1.04×104
36.8
0383
1.07×104
33.8
0.362
1.01×104
33.3
0.336
均值
1.04×104
34.6
0.360
P1印刷工序排气筒2#进口
1.05×104
37.1
0.390
1.09×104
34.2
0.373
1.03×104
32.8
0.338
均值
1.06×104
34.6
0.367
P1印刷工序排气筒2#出口
1.90×104
3.60
0.0684
1.85×104
3.79
0.0701
1.92×104
3.86
0.0741
均值
1.89×104
3.75
0.0709
验收监测期间内，由上表可知，项目P1排气筒出口，项目有组织废气非甲烷总烃最大排放浓度为3.93mg/m³，最大排放速率为0.0741kg/h，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中相关标准、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表 1标准及《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准。
本项目厂界无组织废气监测结果见表7-3和7-4。
表7-3 厂界无组织废气排放检测结果
采样日期

检测点位

非甲烷总烃（mg/m³）（以碳计）
检测浓度

无组织排放浓度

2023.05.11
09:00-10:00

厂界上风向1#

0.45
0.60
厂界下风向2#

0.60
厂界下风向3#

0.60
厂界下风向4#

0.58
2023.05.11
12:00-13:00

厂界上风向1#

0.46
0.60
厂界下风向2#

0.57
厂界下风向3#

0.60
厂界下风向4#

0.58
2023.05.11
15:00-16:00

厂界上风向1#

0.44
0.60
厂界下风向2#

0.59
厂界下风向3#

0.58
厂界下风向4#

0.60
2023.05.11
18:00-19:00
厂界上风向1#
0.46
0.61
厂界下风向2#
0.59
厂界下风向3#
0.60
厂界下风向4#
0.61
2023.05.12
09:00-10:00
厂界上风向1#
0.48
0.60
厂界下风向2#
0.60
厂界下风向3#
0.57
厂界下风向4#
0.59
2023.05.12
12:00-13:00
厂界上风向1#

0.44
0.60 

厂界下风向2#

0.60
厂界下风向3#

0.60
厂界下风向4#

0.57
2023.05.12
15:00-16:00
厂界上风向1#

0.47
0.61
厂界下风向2#

0.61
厂界下风向3#

0.59
厂界下风向4#

0.61
2023.05.12
18:00-19:00
厂界上风向1#

0.47
0.61
厂界下风向2#

0.61
厂界下风向3#

0.61
厂界下风向4#

0.61
表7-4 气象参数统计结果
序号

观测时间

天气

气温（℃）

气压（kPa）

风速（m/s）

风向

1

2023.05.11
09:10
晴
15.7
101.0
2.1
NW
2

12:10
晴
22.4
100.3
1.9
NW
3
15:10
晴
23.2
100.2
1.8
NW
4
18:10
晴
19.2
100.6
1.9
NW
5
2023.05.12
09:10
多云

22.5
100.3
2.5
NW
6
12:10
多云

27.5
99.8
2.3
NW
7
15:10
多云
29.3
99.6
2.2
NW
8
18:10
多云

24.7
100.1
2.4
NW
由上表可知，验收监测期间，本项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为0.61mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]（162）号文附件2的要求。
2、噪声监测结果

本项目厂界四周噪声监测结果见表7-5。

表7-5  厂界环境噪声检测结果一览表

检测日期

检测时段
检测结果   单位：dB(A)

东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
2023.05.11
昼间
54

53

53
51

夜间

42

45
41
40
2023.05.12
昼间
52
55
51
52

夜间

43
44
42
39
验收监测期间，本项目厂址东、南、西、北四厂界及敏感点两天昼间噪声值在51dB(A)-55dB(A)之间，夜间噪声值在39dB(A)-45dB(A)之间，四厂界噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

3、本项目废水处置情况检查
本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。
4、固体废物处置情况检查
项目固废主要为废包装材料、废活性炭、废UV灯管、废油墨及稀释剂桶、废过滤棉、生活垃圾。

①废包装材料：项目废包装材料主要来源于原辅材料的包装，主要成分为金属、塑料等。项目废包装材料产生量为 3t/a，集中收集后外售处置。

②废活性炭：项目废活性炭产生量为0.8t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

③废UV灯管：项目UV灯管产生量约为 0.3t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

④废油墨及稀释剂桶：项目油墨桶、稀释桶约0.96t/a，集中收集暂存于危险废物暂存间内，由供应厂家定期回收。

⑤废过滤棉：废气处理设备的过滤棉需定期更换，废过滤棉产生量为 0.1t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

⑥员工生活垃圾：本项目劳动定员50人，办公生活垃圾产生量约15t/a，由环卫工人定期清运。

企业在厂内设置一般固废暂存间1座（5㎡），一般固废暂存在固废暂存间内，各类固废分类有序堆放，同时设置一般固废标识，一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求；设置危废暂存间1座（10㎡），危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位妥善处置。危废暂存间的设计符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。

污染物排放总量

本项目无生产废水产生，生活污水经“化粪池”处理后用于厂区绿化及农田施肥，不外排，故本项目不再分配水污染总量控制指标。

本项目重点大气污染物挥发性有机废气非甲烷总烃年排放量为0.0741×8×300×10-3/0.75=0.237t/a ，低于环评批复总量控制指标：非甲烷总烃0.29t/a，故满足总量控制指标要求。


表8  验收监测结论

	一、结论

1、项目概况

河南广宏包装新材料有限公司位于驻马店市泌阳县学苑路西段与工业路交叉口往东50米路南。企业拟投资8000万元新建“河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目”。本项目租赁河南金宝师食品有限公司现有厂房。项目面积约5500m2。项目主要建设内容包括：主体工程（生产车间）、辅助工程（仓库）、公用工程（供水、供电）和环保工程等。其中供水、供电均由市政供给。本项目实际劳动定员为50人。全年有效工作日300天，每日工作时间为8小时，全年工作小时为2400小时。

2、验收监测期间生产工况

验收监测期间，企业已建成并落实了环评及审批意见中提出的各项污染防治措施，生产设备正常稳定运行，废气等环保设施运行正常。根据建设单位提供资料，验收监测期间，本项目生产负荷在75％以上。

3、污染物排放监测结论

（1）废气：验收监测期间内，项目P1排气筒出口，项目有组织废气非甲烷总烃最大排放浓度为3.93mg/m³，最大排放速率为0.0741kg/h，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中相关标准、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表 1标准及《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准。

本项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为0.61mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]（162）号文附件2的要求。

噪声：本项目厂址东、南、西、北四厂界及敏感点两天昼间噪声值在51dB(A)-55dB(A)之间，夜间噪声值在39dB(A)-45dB(A)之间，四厂界噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

废水：本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。
（4）固体废物

项目固废主要为废包装材料、废活性炭、废UV灯管、废油墨及稀释剂桶、废过滤棉、生活垃圾。

①废包装材料：项目废包装材料主要来源于原辅材料的包装，主要成分为金属、塑料等。项目废包装材料产生量为 3t/a，集中收集后外售处置。

②废活性炭：项目废活性炭产生量为0.8t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

③废UV灯管：项目UV灯管产生量约为 0.3t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

④废油墨及稀释剂桶：项目油墨桶、稀释桶约0.96t/a，集中收集暂存于危险废物暂存间内，由供应厂家定期回收。

⑤废过滤棉：废气处理设备的过滤棉需定期更换，废过滤棉产生量为 0.1t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

⑥员工生活垃圾：本项目劳动定员50人，办公生活垃圾产生量约15t/a，由环卫工人定期清运。

企业在厂内设置一般固废暂存间1座（5㎡），一般固废暂存在固废暂存间内，各类固废分类有序堆放，同时设置一般固废标识，一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求；设置危废暂存间1座（10㎡），危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位妥善处置。危废暂存间的设计符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。

4、验收监测总论

本次验收监测认为河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目环保手续基本齐全，建设过程中严格执行“三同时”管理制度，基本落实了环境影响报告和批复要求，主要环保设施建设达到了项目竣工环保验收的要求，各项污染防治设施均已建成并运行正常，主要污染物实现达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标。从环境保护的角度分析，“河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目”具备建设项目竣工环境保护验收条件。

二、建议
（1）加强对废气环保设施的运行管理和日常维护，确保环保设施的正常运行及污染物的达标排放。

（2）加强厂区空地及道路两侧绿化，提高厂区绿化率。
(3) 加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种。

 (4) 加强环境管理，对各环保设施加强日常维修，确保正常运行。
（5）教育职工加强环保意识，加强环保管理，严防突发性污染事故发生。自觉接受环保部门的监督管理，与当地环保行政主管部门密切配合，搞好全厂的环境保护工作。
（6）加强环境管理工作，做好废气的定期监测，确保废气达标排放，减少对周边环境的影响。


[image: image2.png]s
$wa " AEAMENE, RUSEC, HRFRE
5 ° #0 onay EREME. BUTAFHF R, ASUAGK





[image: image3.png]






	[image: image4.jpg]$





	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]oL

— -\





	
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	[image: image9.jpg]T




	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]








委托书

河南永飞检测科技有限公司：

    我单位“河南广宏包装新材料有限公司年生产2亿件包装材料项目”建设已竣工。经试运营及调试，各类环保治理设施运行稳定。目前已具备验收条件。为此，委托贵公司对我公司该项目进行验收监测，并出具验收检测报告。

 委托方：河南广宏包装新材料有限公司
                                2023年5月9日


验收工况说明

我单位对验收监测期间工况做出如下说明：

	产品名称
	生产工况
	2023.5.11
	2023.5.12

	塑料袋
	实际产量（件/d）
	510000
	530000

	
	设计产量（件/d）
	666667

	
	生产负荷（%）
	76.5
	79.5


河南广宏包装新材料有限公司
                                  2023年5月13日
[image: image15.png]WIFH (2022) 35

WHRESHHEUFRXEBE R &
KT R RABHA AR A T FE 2
2SRRI B SRS 1R o 2 R

CEL e

AR EARFARARAR:

HAT (G- LEARSG: 91411726MAILRMTIB) %
FAARS EARFHHARADE L 2 LHLRMARR
BFEHARE R GRARKO) CITHRE ER) ik
A TR R UE THEFRERELKFRBAT
WF. RIE CPEARXBERERP &) CPEARXTE
AHFTH) CPEARKBEREY TN L) ERTE
TRRPEREH) $RRE, AEBHLRRIFFXHRE L
ArkiE, SRR AER R FiITE MR,



[image: image16.png]B BE. RAME ST ERFRRE A SRR E
ik

BATEATER (a0 it 6 RITHRS
ATRRRS Rk £ K TERM . MEET. Aot
AR, REATE R, FRRSEREHER,
AR S, BETE AT T, AR
AR AR LEN T, ETE RN, X R
AR, BT TIER R A BEL
R RBHAR T FRRR B,





[image: image17.png]AT
TR R R A R A R

A

HRELS: YFIC-WT23J03063

BIMM:  WESEEEFHNARAR
MR W ARSI R A
2 4046 b L S R R Mk B
[T ETT B W
HHM: 20234 05 5 19 A
//‘VW%\
=

J%ﬁg@@

e
I
=

'7’?1
G



[image: image18.png]YEIC-TF-900-2022
MR AR

I ARELADRURBEAE. Wik RURREME L

@B FEEA.

2. EHIAMRE D HIS P ETRL

3. EHHREREF MR IRRE A E TR

4 RENEFASFE, Tl TH. ERNEFEHR.

Sy MAMBEEA R, MTREREZ B+ RAARRARRE,

SRR

6. MEEBMETRENES, WHEREMRAIES T, T

FRERRIE S . REEIMORE S, FRELF.

7. ARERERABIEE T &g

B R CREE A RAR

deht:  ERE T TR RERE 612 SUSEANFLER A S
BAER

R 467000

HiE: 15937530788 0375-7510001



[image: image19.png]FRICTE90.2022 A G YEICHTIN03065

5

SRR F AR A RA AR, WA G N AR AT T 2023
05 A 11 B~05 A 12 BIXiZA R FAE 2 LA4QEMETENES. B~
AT TSGR WIRMEER, MIMAXE, 6T ARMRE,

= ENRE

RREAEFELTE:
2 BMNEWE
oY s fama K
TAER | P B W2 TN,
P o, 0. o SRACE SRR K.
TRER [ FERAE | FBHA, Fr ERRN2 .
1 AR DA ! ROR K.
= AN R,
e R Bl R R azn
MR

R R PR AR R R BT E:
£ 31 RWH RS U

| e | nwmr BWERET RAGBNTIAT | R
TERERECORS
BRI ETRINES | TW32000 8
\ e | ETRORIIE O BREE | YFYQos00 |
— [rees) ERERLCORR
i GBIT 161571996 it TW-32000 8
YEVQ082002020
S | TERARET BE TRRE | ARG#K 3
2 e | PRERANE e Geomon g
! 382007 YEvQsa020 | (i)
I B TRRETRE | AHO#R 007
3 (B AR | e misth- e Geomson g
! 6042017 vevomsam | (Glitin)
—— EnEFRT
o] e [Tl ceearmmmmin Flrph |
B 123452008 YFYQOu-2020

RERENRERG
TR BRI A P e b B E S AT B R AT , e it A2 R

P T
K CRMTR R 1 H20)




[image: image20.png]FRACTR.900.2022 HEHG: YFICHT203063

iE, ABREERDT:

Al FTHRMES TR SR A, HFBIRE KR E R E
AR A

42 WRAREH G, LN,

43 KBAEMR (EERETEREAME) (H/T397-2007) . (B2
FERIR R RGE S REEHEAME GRT) ) (HI/T373-2001) « (X
AERMTARFMEMEA SN (HIT 5520000 . (Tdpae /™ FERE
BRAHBTAE)  (GB 12348-2008) HEATRREIH], HNEURH ST =4
e

A WANTER
5.1 BESHARHIE SR RAE 5-1.

52 BEAEARHME SR AE 5-2.
53 RRSHATERAE S3.
547 FIFEE R LE R NE 540

simson
K CRNFROR R H@0)




[image: image21.png]YRICTR900.2022 HERE: YEICHTIN3063

A fAgd m)\,;_;ﬁ#_% M‘K"
Ay, &*,17 F: ey 5.

[—

P Tesy
IR COWEARA T82022)




[image: image22.png]RICTR900.2022 RERS: YRICHTII0306

H S BRI
. e o FRRBLE D
x> R R
(i) o)
103t B 0387
P RTH
e in Lot 368 037
105101 s o105
i 1osei0r 73 o388
L9t 355 0387
P1 BT
? 1020100 510 0347
amesy | Hemn
1074100 355 0390
i 106e10° 350 o311
1ser0r 353 oonis
PR
Pl 1940t 36 oosn
1574100 58 oanie
£ Lsseror 378 oot
Loaei0r 368 0383
PR i
Pt 107100 558 0362
Loteior 53 056 i
i Loaeior s 0360 :
Loseior 51 0300 .
PRI
1096100 542 05
amesiz | MR
Lo3ei0t 28 o33
s Lo6e10¢ s 0367
190e10¢ 560 ooss
PUARBLLH
Mbres st s 001
L9210t 386 oo
i Lot 375 o0
e

A SRR AR 0)



[image: image23.png]YRICTF900.2022

A FICHTIU0306

52 BUUEASIERINLSR
FHRER
R LTS L) BB
i x

e
TR 0ss

- AR ) -
(o000 A 080
AR o5
R ER 046

Smosan TR % 057 .
oot R om0
TR oss
LR W 0x

- TR 059 o
15001600 rRTRE 0ss
RRA o
TR 046

- TR % 059 »
{01 R )
rRTRA G 6t
LR s

somosz RFRm S 080 .
wovio0 A 057
A FRA 09
LR s
osia TR % os

12001500 o0
R 060
AR - 057

rn:

A RN R A HE02)



[image: image24.png]YEICTE900.2022 HEH G: YICHTI03063

FERE
RHEM [ T
e A
Pt
AR o
P A o6t »
5001600 TR o5
TR o6t
LR 2
PR TN ot .
18001900 rATAR ot
AR ot
%53 TREHEHGR
9 ) R |8 O | AE e | A | AR
| w0 | @ 57 | oo |
B 2o | W 2 | s v | ww
Wosi
5 s | w B2 | w2 5| ww
B 0 | w 02 | s W | w
B w0 | 2z | ms | wes s |
3 w0 | sz | ws s 5 | w
sz
- 50 | sz | ms N 2 |
s wio | sz | w1 | oo 2 | w
54 RIS
EWAR Rl ann)
wuew | wave
W wR wr W
& B B B st
s
o a i o “
&0 52 55 Bl B
w052
W “ « w B

PY]
A R A T 32022)



[image: image25.png]TRICTE.900.2022

G, YFICHTI3065

B AN A

q A v

© HARBE KN b
TR A
A RPN R

#O0 O=AO&n 5 O

B 2SH R

2

P

WK CRATHEEA B AT #202)



[image: image26.png]7= THAEH

HEBRATE }mlfgwa — &) BEmE
EREF, BOFRERERES, 42007 %bLL, &
ARG

EFE®)
VWE SR (38

—~—




0.5





2





2.5





定期清掏用作农肥





生活用水





2





化粪池





附图1  项目区域位置图





附图二  项目周边环境示意图





出口





2#





1#





有组织废气检测点位


无组织废气检测点位


噪声检测点位





附图三   项目平面布置图





  附图四     项目现场照片





附件一  项目委托书








附件二  项目工况说明





附件三  环境影响评价报告表批复





附件四  项目检测报告










